Příklad číslo 1

Chceme generovat PWM podle následujícího obrázku na pinech 26  a 23  procesoru. Kmitočet PWM má být 100Hz, tedy délka periody 10 ms.  Kmitočet hodin procesoru je 7.37MHz

Protože máme jenom dva signály PWM se stejnou periodou, použijeme Redundant PWM Output Mode

Nejdříve nastavíme  registry ANSEL a TRIS.  Pin 26 je RB15 – PWM1L1,  pin 23 je RB12 – PWM1H2

Dále si nastavíme společnou děličku PTPER2

Kmitočet 7.37MHz vydělíme kmitočtem PWM – 100Hz. Tím dostaneme  celkový dělící poměr pro celé PWM.

7.37MHz / 100Hz  =  73700

To je více, než je maximální možný dělící poměr v 16-bitovém registru (65536). Budeme tedy muset nastavit děličku PTCON2 na dělení 2.

Do registru   PTPER uložíme číslo, které zajistí kmitočet PWM 100Hz

7.37MHz / 2 / 100 =  36850

Dále musíme uložit číslo do PDC1. Čísla jsou přímo úměrná časům.

36850   ................    10 ms

PDC1  ...................     2 ms

vychází PDC1 = 7370

Stejnou úměrou vypočteme čísla pro PDC2 a PHASE2

36850   ................    10 ms

PDC2  ...................     0.7 ms

vychází PDC2 =  2580

36850   ................    10 ms

PHASE2  .................. 1.8 ms

vychází PHASE2 =  6633

Dále musíme nastavit registry IOCON

V registru IOCON1 zapneme PWM na pinu  26  -  PWM1L1

IOCON1:    0100  0100  0000  0000

V registru IOCON2 zapneme PWM na pinu  23  -  PWM1H2

IOCON2:    1000  0100  0000  0000

V registru IOCON3 nezapneme nic  IOCON3 = 0

Zbytek nastavení  je doufám zcela jasný z file  PWM_asm.doc.

Zdrojový soubor máte ve file  PWM01.s , přeložíme si ho, naprogramujeme do bastldesky. Vidíme, že diody na příslušných  bitech svítí s menším jasem.  Můžeme si v PICKIT UTILITY pustit Logic Analyzer a podívat se, co vlastně vysíláme.  Dále si pro pokusy nastavíme do registru PTCON2  číslo 6 – dělíme 64. Pak uvidíme diody blikat okem.

Nastavení  PTCON2 vrátíme zpět a  pustíme si program v simulátoru.

Nezapomeneme si nastavit správný kmitočet vnitřního generátoru (3,685MHz, je tam kmitočet instrukcí). Dále si zapneme Logic Analyzer , nezapomeneme zapnout trace.

Pokud v Logic analyzeru nic neuvidíme, doporučuji zobrazit přímo výstupy PWM – port je přeci jenom příliš daleko za vlastním generátorem PWM.

Necháme simulátor chvíli běžet, pak uděláme pausu, a vidíme krásné výsledky na výstupech.

Když jsme to zkoušel, tak to na bastldesce fungovalo správně, v simulátoru mám dojem, že jsou piny jinak. Ale netuším, kde je chyba.

V MPLABX si pustíme   Help – Tool Help Contens – Simulator help

a dále  Limitations – General limitations

a tam čteme:

| • | The dead time of PWMs is not simulated under the MPLAB X IDE simulator. |
| --- | --- |

To jsou registry DTRx a ALTDTRx

Takže simulátor neumí simulovat úplně všecno, ale alespoň takhle.