Skoky

podmíněné

V této kapitole se naučíme podmíněné skoky. Očekáváme znalost z kapitoly „Nepodmíněné skoky“

Podmíněný skok je takový, který se někdy provede a jindy neprovede, v závislosti na nějaké podmínce.

První takový skok je

btsc registr ,  #bit

nebo

btsc bunka ,  #bit

např:  btsc W5, #4     btsc  0x1000, #15

Anglicky:  bit test and skip if clear

Instrukce otestuje zadaný bit, a když je tento bit v 0 , přeskočí jednu následující instrukci. Důležité je, že přeskočí jednu instrukci. A buď přeskočí, nebo nepřeskočí.

Pustíme si v simulátoru file podmin01.s . Ten je tentokrát pojat jako hra. Musíte nastavit číslo v registru W5 tak, abyste se dostali až na konec programu.

Obsah registru změníte v simulátoru jednoduše. Ve Variables  cvakneme na řádek, ve kterém máme WREG5 , cvakneme do sloupce   value   a hodnotu přepíšeme.

Druhý  skok je

btss registr ,  #bit

nebo

btss bunka ,  #bit

např:  btss W5, #4     btss 0x1000, #15

Anglicky:  bit test and skip if set

Instrukce otestuje zadaný bit, a když je tento bit v 1 , přeskočí jednu následující instrukci. Důležité je, že přeskočí právě jednu instrukci. A buď přeskočí, nebo nepřeskočí.

Dalším typem podmíněných skoků jsou skoky, které skáčou podle stavu bitů status registru (SR , viz aritmetické operace)

bra  podmínka  ,  okolik

bra Z , kam      	pokud je bit Z status registru v  1 , skočí na návěští kam

bra NZ , kam      	pokud je bit Z status registru v  0 , skočí na návěští kam

bra C , kam      	pokud je bit C status registru v  1 , skočí na návěští kam

bra NC , kam      	pokud je bit C status registru v  0 , skočí na návěští kam

bra N , kam      	pokud je bit N status registru v  1 , skočí na návěští kam

bra NN , kam      	pokud je bit N status registru v  0 , skočí na návěští kam

Logika je jednoduchá: pokud je v podmínce  název bitu, skočí, když je příslušný bit v 1. Pokud je u názvu bitu N, skočí, když bit je v 0 ( N - not ).

Skoky bra očekávají, že mají nastavené bity Status registru SR. To dělají aritmetické instrukce a mnohé další. Pro porovnání dvou čísel je určena instrukce cp

cp  neco  ,  necojineho

Instrukce cp provede rozdíl    ( neco – necojineho)  , výsledek nikam neuloží, a podle výsledku nastaví bity SR. Tím je dáno,   že oba operandy instrukce cp zůstanou nezměněny. Z nastavení bitů SR lze pak usoudit, v jakém vzájemném stavu byly oba operandy

Na straně 330 datasheetu máte ještě mnoho dalších podmínek pro BRA. Vždy se jedná o skok podle nějaké kombinace bitů SR, a předpokládá se, že před   bra   bylo provedeno    cp.

Dále si pustíme file podmin02.s . V něm máme postupně dosazovat do registrů v simulátoru (VARIABLES) takové hodnoty, abyste se v programu dostali až na jeho konec. A především, ujasnit si, co dělají podmíněné skoky !