# DSP Engine

Pro pochopení následujícího textu je nutné znát:

- formát čísla integer

- formát čísla integer v 2. doplňku – signed integer

- formát čísla fractional

- formát čísla fractional v 2. doplňku – signed fractional

- aritmetika se saturací

Pokud tohle neznáte, nemá smysl, abyste četli dál.

Budeme potřebovat další datasheet, a to assembler.pdf . Formáty dat jsou tam popsány v kapitole 4.11 , strana 81 .  Formát fractional se nazývá 1.15 (or Q15) format, where 1 is the number of bits used to represent the integer portion of the number, and 15 is the number of bits used to represent the fractional portion.

To, co činí dsPICa dsPICem, je právě DSP engine. Je to část procesoru, která umí dělat velmi rychle potřebné aritmetické výpočty. DSP engine se skládá z

- Akumulátor A (40 bitový registr)

- Akumulátor B (40 bitový registr)

- Hardwarová násobička

- Sčítačka

- Posuvný registr

- Obvody pro saturaci

Chování DSP engine ovládají následující bity registru CORCON:

IF		integer mode 	bit v 1 – používáme čísla ve formátu integer

bit v 0 – používáme čísla ve formátu fractional

US<1,0>	unsigned     	bity  01 – operace a čísla jsou beze znaménka

bity  00 – operace a čísla jsou se znaménkem

bity  10 – „Mixed signed“

RND		přepínání módů zaokrouhlování

1 = Biased (conventional) rounding enabled

0 = Unbiased (convergent) rounding enabled

SATA		saturation enable 	bit v 1 – používáme aritmetiku se saturací

SATB		totéž pro akumulátor B

ACCSAT	super saturation 	bit v 1 – používáme supersaturaci

dle Ing. Tučka musí být tento bit v 1 pro všechny operace se saturací

SATDW	data space write saturation	bit v 1 – automatická saturace při zápisu z akumulátoru do paměti nebo registrů

Všechny  výše uvedené bity jsou v reg. CORCON

## Přerušení od DSP engine

• Trap on ACCA overflow enable, using OVATE (INTCON1<10>).

• Trap on ACCB overflow enable, using OVBTE (INTCON1<9>).

• Trap on catastrophic ACCA and/or ACCB overflow enable, using COVTE (INTCON1<8>).

## Stavové bity akumulátorů

jsou v registru SR

| Bit | Kde je | Co dělá |
| --- | --- | --- |
| OA | SR<15> | Accumulator A overflowed into guard bits (ACCA<39:32>) |
| OB | SR<14> | Accumulator B overflowed into guard bits(ACCB<39:32>) |
| SA | SR<13> | ACCA saturated (bit 31 overflow and saturation) or ACCA overflowed into guard bits and saturated (bit 39 overflow and saturation) |
| SB | SR<12> | ACCB saturated (bit 31 overflow and saturation) or ACCB overflowed into guard bits and saturated (bit 39 overflow and saturation) |
| OAB | SR<11> | OA logically ORed with OB |
| SAB | SR<10> | SA logically ORed with SB |

Clearing SAB will also clear SA and SB.

## Instrukce pro DSP engine jsou následující

oba akumulátory (A,B) jsou rovnocenné, co se dá udělat s A, dá se udělat i s B

lac – load accumulator  - nacpe číslo do akumulátoru

lac  Ws, A		; Ws  A

lac  [Ws] ,  A

lac  [Ws++] ,  A

lac  [++Ws] ,  A

lac  [Ws--] ,  A

lac  [--Ws] ,  A

lac  [Ws + Wb] , A

totéž platí i pro akumulátor B

No a  ještě k tomu se může to číslo šoupnout

lac Ws, #cislo, A          ; a platí i všechny  ostatní módy adresování

The shift range is -8:7,

where a negative operand indicates an arithmetic left shift and a positive

operand indicates an arithmetic right shift.

??? zkusit, u sac je to obráceně

sac      – store Accumulator – uloží číslo z akumulátoru někam

sac A, Wd       	 ;   a platí i všechny  ostatní módy adresování jako u lac

sac A, #cislo, Wd    	 ;   šoupe stejně jako lac

záporné číslo znamená vydělení akumulátoru  číslem 2N

např.  sac A, #-8, W5 znamená, že akumulátor vydělíme 256  (28)

sac.r         store rounded Accumulator – uloží zaokrouhlený akumulátor

další možnosti stejné jako u sac

add  Acc        sečte akumulátory       (Acc  = A, B )

sečte oba dva akumulátory (A+B) a výsledek uloží do toho akumulátoru, který je zadán

add  A       A + B    A

add  B       A + B    B

sub Acc        odečte akumulátory

sub A        A - B    A

sub B        B - A    B

neg   Acc      změní znaménko  akumulátoru  (tedy vynásobí –1 )

neg  A

neg  B

Instrukce s  “MAC Prefetches”.

Následující instrukce mají možnost tzv.  “MAC Prefetches”.To znamená, že kromě nějaké akce s akumulátorem umožňují v jedné jediné instrukci ještě  k tomu uložit nějaké číslo z paměti do registru.  Paměť je v tomto případě vždy nepřímo adresovaná . Protože tato činnost je poměrně komplikovaná a náročná na adresování, nedají se použít úplně všechny registry na cokoli. Paměť  RAM je pro účely “MAC Prefetches” rozdělena na dvě části – X space a Y space   (kap. 4.2.5, strana 40).

X space je od 0x1000 do 0x17FF,

Y space je od 0x1800 do 0x1FFF

Je možno použít pouze word mode, tedy lze ukládat jenom jedno 16bitové číslo (2byte, 1 byte ukládat nelze)

S     X a Y space mohou pracovat jenom některé registry

X – space :  W8, W9

Y – space :  W10, W11        a žádné jiné.

U “MAC Prefetches”  lze také použít mechanismus Program Space Visibiliy. V tom případě se jedná o X-space paměti.

K tomu obrázek je figure 4-6  strana 37

Celé si to ukážeme na následující instrukci

mpy   Wm * Wn,    Acc       vynásob registry a ulož do akumulátoru

registry nemohou být jakékoli, v úvahu připadají pouze

Wm * Wn    =      W4 * W5,    W4 * W6,     W4 * W7,    W5 * W6,    W5 * W7,     W6 * W7

Takže instrukce  mpy W4*W7, B   je správně, ale  mpy W4* W1 , B    správně není

U registrů lze také použít kombinaci   W4 * W4,  W5 * W5,   W6 * W6,   W7 * W7

v tom případě je to druhá mocnina registru do akumulátoru – square to accumulator

A teď se k tomu může přidat  “MAC Prefetches”

Pak instrukce vypadá následovně

mpy  Wm * Wn, Acc , [Wx],  Wxd

Wx jsou samozřejmě registry pro X-space, tedy  W8, W9

Wxd jsou registry, do kterých se uloží číslo z paměti, a to W4 … W7

Předpokládá se, že “MAC Prefetches” slouží k naplnění registrů, se kterými se bude pracovat při další  DSP instrukci, proto je cíl jenom  W4 … W7

Instrukce může vypadat např. takto:    mpy W4*W5, A, [W9], W5

Registr, který je použit pro nepřímé adresování, může být post-inkrementován a post-dekrementován.  Tedy nejdříve použit, potom změněn. Pre-inkrementace a pre-dekrementace nemůže být použita. Registr může být změněn o –6, -4, -2, 2, 4, 6  .

Syntaxe je poněkud neobvyklá, vypadá takto

mpy W4*W5, A, [W9] +=2, W5     ; zvýší W9 o 2

mpy W4*W5, A, [W9] -=4, W5      ; odečte od W9  číslo 4  . W9 se nejdřív použije, potom změní

Totéž je možno udělat i pro Y-space, pak samozřejmě je instrukce

## mpy  Wm * Wn, Acc , [Wy], Wyd

Wy jsou samozřejmě registry pro Y-space, tedy  W10, W11

Wyd jsou registry, do kterých se uloží číslo z paměti, a to W4 … W7

Zda se jedná o X space nebo o Y space se pozná podle použitých registrů.

No a obě možnosti se dají kombinovat. Takže např.

mpy W4*W5, A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4     znamená ve skutečnosti tenhle program:

(za [W9] je minus rovná se

za  [W11] plus rovná se  )

mpy W4*W5, A

mov [W9], W5

dec2 W9,W9

dec2 W9,W9

mov [W11], W4

inc2 W11, W11

inc2 W11, W11

inc2 W11,W11

## mpy.n   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }

totéž jako mpy,  do Acc se uloží  Wm * Wn se záporným znaménkem

( -1 ) * Wm * Wn      Acc

to, co je n závorkách  {  }   v instrukci být nemusí

multiply and accumulate

mac   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }

podobné jako mpy, výsledek násobení se přičte k akumulátoru

Acc  +   Wm * Wn      Acc

Multiply and Subtract from Accumulator

msc   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }

podobné jako mpy, výsledek násobení se odečte  od akumulátoru

Acc  -   Wm * Wn      Acc

### euclidean distance    no Accumulate

### ed    Wm * Wm,    Acc,   [Wx],   [Wy],    Wxd

operandy u Prefetch mohou být také

[

[Wx] + = kx,    [Wy] + = ky,

[Wx] – = kx,     [Wy] – = ky,

[W9 + W12],    [W11 + W12],

tady MUSÍ být zadáno všechno, co je napsáno výše, nic se nedá vynechat

Acc    = 	 [A,B]

Wm * Wm  =	 [W4 * W4, W5 * W5, W6 * W6, W7 * W7]

Wx  =		 [W8, W9];      	kx  = [-6, -4, -2, 2, 4, 6]

Wy  =		 [W10, W11]; 	            ky  = [-6, -4, -2, 2, 4, 6]

Wxd  =	 [W4 ... W7]

tohle počítá eukleidovskou vzdálenost   a dělá to tohle všechno najednou :

(Wm) * (Wm)       Acc(A or B)     ; druhá mocnina Wm do akumulátoru

([Wx] – [Wy])       Wxd		; ze dvou nepřímo adresovaných buněk se udělá rozdíl

; a ten se potom připraví do registru Wxd

(Wx) + kx      Wx			; Wx se změní o –6 …+ 6

(Wy) + ky     Wy			; Wy se změní o –6 …+6

### edac    Wm * Wm,    Acc,   [Wx],   [Wy],    Wxd

euclidean distance

totéž jako ed,  výsledek se přičítá k akumulátoru

Acc + (Wm) * (Wm)     Acc(A or B)     ; druhá mocnina Wm se přičte k  akumulátoru

([Wx] – [Wy])   	    Wxd

(Wx) + kx  		    Wx

(Wy) + ky 		    Wy

pokud jste si už udělali úkol na A zákon, tak vidíte, že edac je naprosto krásná instrukce pro součet kvadratických odchylek !

## clr    Acc   { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }

to prostě vynuluje akumulátor. Má to taktéž  Prefetch option

## Accumulator write back  option

Instrukce  clr  mac  msc  mohou mít ještě navíc (k tomu, co jsme uvedli výše)  tzv.  Accumulator write back  option. To znamená, že mohou zároveň ukládat druhý akumulátor  (ten, se kterým se v instrukci nepracuje) do registru W13 nebo do  paměti. Paměť je vždy nepřímo adresovaná, a lze ji adresovat pouze registrem W13, žádným jiným. W13 může být post-inkrementován, ale pouze o 2. Ukládá se vždy zaokrouhlená hodnota akumulátoru.

Zkusíme to ukázat na clr

clr A, W13       ; 0  A,   B  W13

clr B, [W13]      ; 0  B,   A  [W13] – do buňky,  jejíž adresa je ve W13

; samozřejmě se ukládají 2 byte !

clr A, [W13]+=2       ; 0  A,   B  [W13],  W13 + 2   W13

samozřejmě se to dá kombinovat, takže instrukce může vypadat i takhle

mac W4*W5, A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4 , [W13]+=2

Zvláštní instrukcí je

movsac Acc

Tahle  instrukce nedělá vůbec nic.

Ještě jednou:  Tahle  instrukce nedělá vůbec nic.

Má ale možnost   Prefetch a   Accumulator write back , a právě pro ty se používá. Důležité: ukládá se ten druhý akumulátor, ne ten, který je udán parametrem Acc , jak to ostatně souhlasí s logikou  Accumulator write back.

movsac   A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4 , [W13]+=2

tedy udělá:

[W9]   W5

W9 + 4   W9

[W11]  W4

W11 + 6  W11

B  [W13]             ; opravdu B,  I když je v instrukci zadán A

W13 + 2  W13

#### Souhrnná tabulka

| symbol | co to dělá | Prefetch | Accumulator write back |
| --- | --- | --- | --- |
| lac Ws, Acc | Ws  Acc | ne | ne |
| lac [Ws], Acc | [Ws]  Acc | ne | ne |
| sac Acc,Wd | Acc  Wd | ne | ne |
| sac.r | jako sac, zaokrouhlí | ne | ne |
| add Acc | A + B  Acc | ne | ne |
| sub Acc | Acc – (druhý Acc)  Acc | ne | ne |
| neg Acc | Acc * (-1)  Acc | ne | ne |
| mpy Wm*Wn, Acc | Wm*Wn  Acc násobí registry | ano | ano |
| mpy Wm*Wm, Acc | Wm*Wm  Acc registr na druhou | ano | ne |
| mpy.n Wm*Wn, Acc | Wm*Wn *(-1 )  Acc | ano | ne |
| mac Wm*Wn, Acc | Acc + Wm*Wn  Acc | ano | ano |
| msc Wm*Wn, Acc | Acc - Wm*Wn  Acc | ano | ano |
| ed Wm*Wm , Acc, [Wx],[Wy], Wxd | eukleidovská distance | ano vždy | ne |
| edac Wm*Wm , Acc, [Wx],[Wy], Wxd | eukleidovská distance a součet s Acc | ano vždy | ne |
| clr Acc | 0  Acc | ano | ano |
| movsac Acc | jen prefetch a write back | ano | ano |

u lac, sac platí i všechny další adresovací módy s post-  a pre – inkrementací a dekrementací