PPS

Peripheral pin select

Kapitola 11.5  datasheetu  , strana   145

Mnoho periferií nemá napevno určený pin, kde je jejich vstup nebo výstup. Piníky jim musíme přidělit.

Piny, které tuto možnost mají, jsou označeny jako RPn  nebo RPIn  (např. RP20, RP37, RPI17, RPI16 atd. – viz zapojení paciček na str.4. ) Piny RP mohou být vstupní i výstupní, piny RPI pouze vstupní.

Vstupní piny

U vstupů  patří multiplexor k periferii, tj. k dané periferii vybíráme pin, který má být jejím vstupem. Řídící registr patří k periferii.

|  | RP0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RP2 | MUX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Periferie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | např. UART, vstup hodin čítače, interrupt, SDI…… |  |  |  |  |
| RPI47 | RP43 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piny RP a RPI najdete na straně 4 – zapojení paciček. Pin 2  je RPI16, pin 3 je RPI17, …… , pin 22 je RP43, … , pin 26 je RPI47.

Vstupní multiplexor se řídí registrem RPINRx. Jeden registr ovládá většinou dva multiplexory, které patří k různým periferiím. Jejich přiřazení najdete v TABLE 4-17: PERIPHERAL INPUT REMAP REGISTER  , strana 52.  Dolních osm bitů registru ovládá vstupní multiplexor  jedné periferie, horních osm bitů ovládá jiný multipexor. V tabulece poznáme periferii podle názvu bitů, např. INT1R – vnější přerušení 1, U1RXR – vstup dat pro UART1,  SDI2R – vstup dat pro SPI2 atd.

Přesné přiřazení vstupů periferií k pacičkám procesoru a k možnosti PPS najdeme v

TABLE 1-1: PINOUT I/O DESCRIPTIONS  strana 14 .

V tabulce je sloupec PPS. Pokud je zde uvedeo YES, má dadá periferie možnost PPS, tedy naprogramovat svůj vstupní pin na několik možných paciček procesoru. V tom případě také periferii nenajdeme na obr. na straně 4- zapojení paciček procesoru.

Příklad: procesor má dva moduly SPI, vstup SPI se jmenuje SDI. První modul – SPI1 – má vstup napevno na pacičce 19, najdeme ho na straně 4. V tabulce 1-1 je u SDI1 ve sloupci PPS uvedeno NO. Druhý modul, SPI2, má vstup SDI2. Tento vstup nenajdeme na žádné pacičce procesoru na straně 4. V tabulce 1-1 je u SDI2 ve sloupci PPS uvedeno YES. To znamená, že tento vstup je možno naprogramovat na několik různých paciček procesoru.

Každá periferie, která má možnost PPS na vstupu, má  svůj řídící registr  RPINRx.

Jejich přiřazení k periferii je v tabulce  11-3 na straně 147.    Například:   vstup pro UART1  (UART1 Receive) se definuje v registru  RPINR18 , bity  U1RXR<7:0> .  V tabulce najdeme: název vstupu periferie, písmenovou zkratku, v kterém registru RPI ji máme nastavit, jak se jmenují bity registru RPI, které máme nastavit.

Upravená tabulka: 11-3

Poloha v registru – označení bitů – BBBBB –  sem napsat hodnotu   XXXX – pro jinou perif.

| Název vstupu periferie | označení | registr | poloha | označ. Bitů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v registru |  |
| External Interrupt 1 | INT1 | RPINR0 | BBBBBBBBXXXXXXXX | INT1R<7:0> |
| External Interrupt 2 | INT2 | RPINR1 | XXXXXXXXBBBBBBBB | INT2R<7:0> |
| Timer2 External Clock | T2CK | RPINR3 | XXXXXXXXBBBBBBBB | T2CKR<7:0> |
| Input Capture 1 | IC1 | RPINR7 | XXXXXXXXBBBBBBBB | IC1R<7:0> |
| Input Capture 2 | IC2 | RPINR7 | BBBBBBBBXXXXXXXX | IC2R<7:0> |
| Input Capture 3 | IC3 | RPINR8 | XXXXXXXXBBBBBBBB | IC3R<7:0> |
| Input Capture 4 | IC4 | RPINR8 | BBBBBBBBXXXXXXXX | IC4R<7:0> |
| Output Compare Fault A | OCFA | RPINR11 | XXXXXXXXBBBBBBBB | OCFAR<7:0> |
| PWM Fault 1 | FLT1 | RPINR12 | XXXXXXXXBBBBBBBB | FLT1R<7:0> |
| PWM Fault 2 | FLT2 | RPINR12 | BBBBBBBBXXXXXXXX | FLT2R<7:0> |
| UART1 Receive | U1RX | RPINR18 | XXXXXXXXBBBBBBBB | U1RXR<7:0> |
| UART2 Receive | U2RX | RPINR19 | XXXXXXXXBBBBBBBB | U2RXR<7:0> |
| SPI2 Data Input | SDI2 | RPINR22 | XXXXXXXXBBBBBBBB | SDI2R<7:0> |
| SPI2 Clock Input | SCK2 | RPINR22 | BBBBBBBBXXXXXXXX | SCK2R<7:0> |
| SPI2 Slave Select | SS2 | RPINR23 | XXXXXXXXBBBBBBBB | SS2R<7:0> |
| CAN1 Receive | C1RX | RPINR26 | XXXXXXXXBBBBBBBB | C1RXR<7:0> |
| PWM Sync Input 1 | SYNCI1 | RPINR37 | BBBBBBBBXXXXXXXX | SYNCI1R<7:0> |
| PWM Dead-Time Compens. 1 | DTCMP1 | RPINR38 | BBBBBBBBXXXXXXXX | DTCMP1R<7:0> |
| PWM Dead-Time Compens. 2 | DTCMP2 | RPINR39 | XXXXXXXXBBBBBBBB | DTCMP2R<7:0> |
| PWM Dead-Time Compens. 3 | DTCMP3 | RPINR39 | BBBBBBBBXXXXXXXX | DTCMP3R<7:0> |
| SENT1 Input | SENT1R | RPINR44 | BBBBBBBBXXXXXXXX | SENT1R<7:0> |
| SENT2 Input | SENT2R | RPINR45 | XXXXXXXXBBBBBBBB | SENT2R<7:0> |

TABLE 11-2: INPUT PIN SELECTION FOR SELECTABLE INPUT SOURCES

Strana  148 – upraveno

| hex | bin | směr | název | Pacička proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0000000 | I | VSS - GND |  |
| 0x01 | 0000001 | I | CMP1(1) |  |
| 0x02 | 0000010 | I | CMP2(1) |  |
| 0x03 | 0000011 | I | CMP3(1) |  |
| 0x04 | 0000100 | I | CMP4(1) |  |
| 0x05 | 0000101 | — | — |  |
| 0x0c | 0001100 | I | CMP5(1) |  |
| 0x0d | 0001101 | — | — |  |
| 0x10 | 0010000 | I | RPI16 | 2 |
| 0x11 | 0010001 | I | RPI17 | 3 |
| 0x12 | 0010010 | I | RPI18 | 9 |
| 0x13 | 0010011 | I | RPI19 | 10 |
| 0x14 | 0010100 | I/O | RP20 | 12 |
| 0x20 | 0100000 | I | RPI32 | 4 |
| 0x21 | 0100001 | I | RPI33 | 5 |
| 0x22 | 0100010 | I | RPI34 | 6 |
| 0x23 | 0100011 | I/O | RP35 | 7 |
| 0x24 | 0100100 | I/O | RP36 | 11 |
| 0x25 | 0100101 | I/O | RP37 | 14 |
| 0x26 | 0100110 | I/O | RP38 | 15 |
| 0x27 | 0100111 | I/O | RP39 | 16 |
| 0x28 | 0101000 | I/O | RP40 | 17 |
| 0x29 | 0101001 | I/O | RP41 | 18 |
| 0x2A | 0101010 | I/O | RP42 | 21 |
| 0x2B | 0101011 | I/O | RP43 | 22 |
| 0x2c | 0101100 | I | RPI44 | 23 |
| 0x2d | 0101101 | I | RPI45 | 24 |
| 0x2e | 0101110 | I | RPI46 | 25 |
| 0x2f | 0101111 | I | RPI47 | 26 |
| 0xb0 | 10110000 | I/O | RP176 |  |
| 0xb1 | 10110001 | I/O | RP177 |  |
| 0xb2 | 10110010 | I/O | RP178 |  |
| 0xb3 | 10110011 | I/O | RP179 |  |
| 0xb4 | 10110100 | I/O | RP180 |  |
| 0xb5 | 10110101 | I/O | RP181 |  |

V této tabulce

( TABLE 11-2: INPUT PIN SELECTION FOR SELECTABLE INPUT SOURCES)

na straně 148

najdeme číslo, které se má uložit do odpovídajícího registru RPINRx  .  Číslo je napsáno binárně v prvním sloupci, ve třetím sloupci je pin, kterému odpovídá – RPI1 – RPI47. Ten samozřejmě ještě musíme převést na jeho skutečná umístění – tedy která je to pacička procesoru podle obr. na straně 4. Microchip to uvádí takto, protože tabulka je společná pro několik procesorů s různým počtem paciček.

Tabulku jsem pro vás upravil, abyste měli všechny údaje na jednom místě.

Vlastní registry RPINR najdeme v tabulce 4-17  na straně  52. Tady vidíme, zda naše periferie je v dolní nebo horní části registru.

Dále musíme nastavit odpovídající bit registru TRIS do 1 – tohle „necestuje“, registr TRIS patří napevno k pacičce  procesoru .

Pokud je s pacičkou procesoru svázána nějaká analogová periferie ( převodník, ...), musíme ji vypnout. Nastavení analogové periferie „přebíjí“ celý mechanismus PPS.

RP176 až RP181 slouží pro vnitřní spojení s výstupy jiných periferií, tohle nejsou reálné pacičky. Můžeme tedy udělat 6 vnitřních spojů mezi periferiemi.

Vše nejlépe osvětlí příklad:

Na pinu  14 procesoru chceme mít vstup RX UARTu2.   V tabulce 11-2 najdeme, že pinu 14 odpovídá hexadecimální číslo 0x25 . V tabulce 11-3 najdeme, že tuto periferii ovládá registr RPINR19 ,  jeho dolní polovina. Uložíme tedy číslo 0x25 do dolní poloviny RPINR19, v Cčku takto:

RPINR19 = 0x25 ;

!!!!! Samozřejmě, tímto příkazem jsme zároveň uložili do horní poloviny RPINR19 číslo 0. To mám teď nevadí, ale pokud by v horní polovině registru byla také nějaká periferie, musíme obě periferie nastavit najednou.  Uložením čísla 0 do odpovídající poloviny registru RPINR jsme vstup této periferie připojili na 0V – GND.

Na pinu 12 chceme mít vnější vstup pro přerušení č. 1 – INT1

V tabulce 11-2 najdeme, že pinu 12 odpovídá hexadecimální číslo 0x14 . V tabulce 11-3 najdeme, že tuto periferii ovládá registr RPINR0 ,  jeho horní polovina. Uložíme tedy číslo 0x14 do horní poloviny RPINR0, v Cčku takto:

RPINR0 = 0x1400 ;

!!!!! Samozřejmě, tímto příkazem jsme zároveň uložili do dolní poloviny RPINR0 číslo 0. To mám teď nevadí, ale pokud by v dolní polovině registru byla také nějaká periferie, musíme obě periferie nastavit najednou.

Výstupní piny

U výstupu patří multiplexor k pinu. Nastavením registru určuji,  která periferie bude mít na daném pinu svůj výstup.  Multiplexor tedy přepojuje několik periferií na jednu pacičku procesoru, příslušný řídící registr patří k pinu.

|  |  | Default |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výst. port |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Periferie 1 |  |  | MUX |  |  |  |  |
|  |  | Uart 1 TX Output |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | periferie 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uart 2 TX Output |  |  |  |  |  | výstupní pin |  |
|  |  | periferie 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SDO2 – výstup SPI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ……… atd ……. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | periferie 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REFCLKO |  |  |  |  |  |  |  |

Registr, který ovládá multiplexor, se nazývá RPORx. Zápisem čísla do tohoto registru řekneme, která periferie bude mít na dané pacičce svůj výstup. Číslo, které zapisujeme do registru, je šestibitové. Jeden registr ovládá dvě pacičky procesoru.  Registry najdeme v tabulce TABLE 4-14: PERIPHERAL PIN SELECT OUTPUT REGISTER MAP na straně 50.  Přiřazení jednotlivých paciček procesoru k symbolům RPx je nutno najít na obrázku na straně 4.  Souhrn máte v následující tabulce

| pacička | označení | registr | která |
| --- | --- | --- | --- |
| procesoru |  |  | polovina |
| 7 | RP35 | RPOR0 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
| 11 | RP36 | RPOR1 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
| 12 | RP20 | RPOR0 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
| 14 | RP37 | RPOR1 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
| 15 | RP38 | RPOR2 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
| 16 | RP39 | RPOR2 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
| 17 | RP40 | RPOR3 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
| 18 | RP41 | RPOR3 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
| 21 | RP42 | RPOR4 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
| 22 | RP43 | RPOR4 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
|  | RP176 | RPOR10 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
|  | RP177 | RPOR11 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
|  | RP178 | RPOR11 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
|  | RP179 | RPOR12 | XXXXXXXXBBBBBBBB |
|  | RP180 | RPOR12 | BBBBBBBBXXXXXXXX |
|  | RP181 | RPOR13 | XXXXXXXXBBBBBBBB |

Podobně jako u vstupů i zde máme vnitřní spojení RP176 – RP181 , která se ovládají registry RPOR10 – RPOR13 .

Do registru pak prostě zapíšeme číslo, které znamená periferii, podle následující tabulky:

|  | zkratka | hex | bin | Název |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Default | 0x00 | 000000 | RPn tied to Default Pin |  |
|  | U1TX | 0x01 | 000001 | RPn tied to UART1 Transmit |  |
|  | U2TX | 0x03 | 000011 | RPn tied to UART2 Transmit |  |
|  | SDO2 | 0x08 | 001000 | RPn tied to SPI2 Data Output |  |
|  | SCK2 | 0x09 | 001001 | RPn tied to SPI2 Clock Output |  |
|  | SS2 | 0x0A | 001010 | RPn tied to SPI2 Slave Select |  |
|  | C1TX | 0x0E | 001110 | RPn tied to CAN1 Transmit |  |
|  | OC1 | 0x10 | 010000 | RPn tied to Output Compare 1 Output |  |
|  | OC2 | 0x11 | 010001 | RPn tied to Output Compare 2 Output |  |
|  | OC3 | 0x12 | 010010 | RPn tied to Output Compare 3 Output |  |
|  | OC4 | 0x13 | 010011 | RPn tied to Output Compare 4 Output |  |
|  | C1OUT | 0x18 | 011000 | RPn tied to Comparator Output 1 |  |
|  | C2OUT | 0x19 | 011001 | RPn tied to Comparator Output 2 |  |
|  | C3OUT | 0x1A | 011010 | RPn tied to Comparator Output 3 |  |
|  | SYNCO1 | 0x2D | 101101 | RPn tied to PWM Prim. Time Base Sync Output |  |
|  | REFCLKO | 0x31 | 110001 | RPn tied to Reference Clock Output |  |
|  | C4OUT | 0x32 | 110010 | RPn tied to Comparator Output 4 |  |
|  | C5OUT | 0x33 | 110011 | RPn tied to Comparator Output 5 |  |
|  | SENT1 | 0x39 | 111001 | RPn tied to SENT Out 1 |  |
|  | SENT2 | 0x3A | 111010 | RPn tied to SENT Out 2 |  |

Zápis do registrů  RPO  a RPI

Je chráněn pomocí bitu IOLOCK registru OSCCON. Pokud je bit v 1, nelze do řídicích registrů zapsat. Pokud je v 0, zapsat lze.

OSCCON je ovšem také chráněn proti zápisu. Musíme do něj tedy zapsat „unlock seqenci“. Ta je popsána v

http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/pdf/family/oscilator_70580C.pdf

Jak si jistě pamatujete z loňska, před zápisem do registrů se musí zápus unlocknout a po jeho dokonšení locknout. V assembleru to byl trochu problém, instrukce musely následovat hned za sebou atd. atd. atd. Překladač Cčka nám vychází vstříc a poskytuje funkci

__builtin_write_OSCCONH(value)

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | value)

pro zápis do horní a dolní poloviny OSCCON

!!!! ta podtržítka tam opravdu patří !!!!!

Při použití  builtin_write musíme ovšem vyřešit jednu věc:  funkce vyžaduje zápis celé hodnoty, tedy všech 8 bitů. Pokud je známe, není to problém. Pokud ale chceme měnit  jenom bit  IOLOCK, nezbývá nám, než použít původní hodnotu a zamaskovat ji

unlock:

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xBF)    ; 1011 1111 nastavuji bit do 0

; a ostatní nechávám

lock:

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON |  0x40)    ;  0100 0000    nastavuji bit do 1

; a ostatní nechávám

Dále zatím není upraveno

Číslo periferie najdeme v tabulce TABLE 11-4: SELECTABLE OUTPUT SOURCES (MAPS FUNCTION TO OUTPUT)  ,  strana 175. Toto číslo zapíšeme do registru RPORxx. Seznam tšchto registrů začíná na straně  188,  REGISTER 11-27: RPOR0: PERIPHERAL PIN SELECT OUTPUT REGISTER 0.

Každý registr ovládá dva piny procesoru – registr RPOR0 ovládá pin  RP0 a RP1,  registr RPOR1 ovládá pin  RP2 a RP3, ...... , registr RPOR15 ovládá pin  RP30 a RP31.

Předvedeme si to na příkladu:  Chceme mít výstup z UART1 na pinu  51 procesoru. V tabulce 1-4 , strana 25, najdeme, že pin 51 je RP22.  Tento pin ovládá registr RPOR11. Kromě pinu RP22 ale tento registr ještě ovládá pin RP23, což je pin 50 procesoru. Dejme tomu, že na tomto pinu nechceme žádnou periferii, takže do horních šesti bitů registru RPOR11 zapíšeme 0.     Dále se podíváme do tabulky 11-4, jaké číslo má UART1 Transmit, a zjistíme, že je to číslo 3.

Do registru RPOR11 tedy zapíšeme   xx000000 xx000011  , hexadecimálně  0x0003

Dále upraveno

Zápis do registrů  RPO  a RPI

Je chráněn pomocí bitu IOLOCK registru OSCCON. Pokud je bit v 1, nelze do řídicích registrů zapsat. Pokud je v 0, zapsat lze.

OSCCON je ovšem také chráněn proti zápisu. Musíme do něj tedy zapsat „unlock seqenci“. Ta je popsána v

http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/pdf/family/oscilator_70580C.pdf

Execute the unlock sequence for the OSCCON low byte. In two, back-to-back

instructions:

• Write 0x46 to OSCCON<7:0>

• Write 0x57 to OSCCON<7:0>

5. In the instruction immediately following the unlock sequence, set the OSWEN bit

(OSCCON<0>).

;OSCCONL (low byte) Unlock Sequence

MOV #OSCCONL, w1

MOV #0x46, w2

MOV #0x57, w3

MOV.B w2, [w1] ; Write 0x46

MOV.B w3, [w1] ; Write 0x57

; povoleni zapisu do registru PPS

BCLR OSCON, #6; Clear IOLOCK bit – můžeme psát do registrů pro PPS

tady se nastavi vsechyz registery pro PPS

;OSCCONL (low byte) Unlock Sequence

MOV #OSCCONL, w1

MOV #0x46, w2

MOV #0x57, w3

MOV.B w2, [w1] ; Write 0x46

MOV.B w3, [w1] ; Write 0x57

; povoleni zapisu do registru PPS

BSET OSCON, #6;  set IOLOCK bit – nemůžeme psát do registrů pro PPS

Musíme tedy udělat stejnou šaškárnu, jaká je popsána u oscilátoru.

1. Write 0x46 to OSCCON<7:0>.

2. Write 0x57 to OSCCON<7:0>.

3. Clear (or set) IOLOCK as a single operation.

A ještě dál – každá z těchto operací musí být udělána během jedné instrukce, a mezi nimi nesmí být žádná mezera.

Potom lze zapsat do řídicích registrů   RPO a RPI  .

Po zápisu opět nastavíme IOLOCK do 1.

Příklad  kódu v jazyce C  máme na straně 177 -  EXAMPLE 11-3:

// Unlock Registers

asm volatile  (  " MOV #OSCCON, w1 \n"

"MOV #0x46, w2 \n"

"MOV #0x57, w3 \n"

"MOV.b w2, [w1] \n"

"MOV.b w3, [w1] \n"

"BCLR OSCCON, #6 "   ) ;

RPINR18  = 0x3f20 ;

RPOR11 = 0x0003 ;

// Lock Registers

asm volatile (  " MOV #OSCCON, w1 \n"

"MOV #0x46, w2 \n"

"MOV #0x57, w3 \n"

"MOV.b w2, [w1]\n"

"MOV.b w3, [w1]\n"

"BSET OSCCON, #6 "    );

Jak již bylo na začátku řečeno, musí se zápis čísel 0x46 a 0x57 udělat hned po sobě. Není tedy jiná možnost než si čísla přichystat do registrů W a použít nepřímé adresování.

MPLAB® C30 provides built-in C language functions for unlocking the OSCCON

register

__builtin_write_OSCCONH(value)

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | value)

Přesný význam najdeme v HELPu pro MPLABX

Description:

Unlocks and writes its argument to OSCCONL. Interrupts may need to be disable for proper operation. This builtin function can be used as a part of a complex sequence discussed in the data sheet or family reference manual. See this documentation for more information.

Prototype:

void   __builtin_write_OSCCONL(unsigned char value);

Argument:  value   character to be written

Return Value:  None.

Assembler Operator/ Machine Instruction:

mov #0x46, w0

mov #0x57, w1

mov

#_OSCCON, w2

mov.b w0, [w2]

mov.b w1, [w2]

mov.b

value, [w2]

Error Messages

None.

Při použití  builtin_write musíme ovšem vyřešit jednu věc:  funkce vyžaduje zápis celé hodnoty, tedy všech 8 bitů. Pokud je známe, není to problém. Pokud ale chceme měnit  jenom bit  IOLOCK, nezbývá nám, než použít původní hodnotu a zamaskovat ji

unlock:

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xBF)    ; 1011 1111 nastavuji bit do 0

; a ostatní nechávám

lock:

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON |  0x40)    ;  0100 0000    nastavuji bit do 1

; a ostatni nechávám