Priferie

PMD registr

Kapitola 10   file dsPIC33FJ…pdf

Umožní úplně vypnout periferii, takže tato potom vůbec nežere proud

Register

PMD1  vypíná čítače, UART, I2C, SPI, ADC

PMD2

PMD3    vypíná RTCC, DAC

Pokud je příslušný bit v 0,  periferie je zapnuta

Pokud je bit v 1, periferie je vypnuta

Po RESETu jsou všechny periferie zapnuty

Pokud ale vzpínáme AD převodník, MUSÍME nastavit bity v ADCFG  jako digitální I/O, jinak to bude ASI blbnout.

Rovněž nastavit bid ADON v ADCFG1 na 0 není od věci, i když je to možná jedno. Ostatní periferie jsou defaultně nefunkční.

Rozdíl:  po vypnutí biti ADON je AD převodník stále napájen napětím, žere proud, i když ho zrovna nepoužíváme. Po vypnutí bitu v registru PMD1 úplně vypínáme jeho napájení, takže ho jakoby vymažeme ze struktury PICa.

PPS

Peripheral pin select

Kapitola 11.6 file dsPIC33FJ128.pdf

Mnoho periferií nemá napevno určený pin, kde je jejich vstup nebo výstup. Piníky jim lze přidělit. V tabulce 1.1 jsou tyto piny označeny YES ve sloupci PPS.  Přepínání pinů je řešeno multiplexorem

Vstupní piny

U vstupů  patří multiplexor k periferii, tj. k dané periferii vybíráme pin, který má být jejím vstupem. Toto se děje v bitech RPINRx  . Tyto bity najdeme v konfiguračních registrech  RPINx  ,  x je od 1 do 26.  Samozřejmě, musíme nastavit odpovídající bit registru TRIS do 1 – tohle „necestuje“, registr TRIS patří napevno k pacičce  procesoru .

Příklad:

Chci mít vstupní pin pro UART1 na pinu 5 procesoru (mám tam připojený PICKIT na programování a chci pomocí něj vysílat data do PICa)

Na úvodním obrázku paciček procesoru najdeme, že Pin 5 PICa je RP1

V tabulce 11-1 najdeme, že UART1 Receive    patří do registru  RPINR18 bity  U1RXR<4:0>

Najdeme si registr RPINR18, do jeho dolních bitů (4-0) nacpeme číslo 00001 (protože vstup UATRu chceme připojit na RP1) a do jeho bitů 12 – 8 nacpeme číslo 11111, tím zlikvidujeme CTS – doufám, že se takhle CTS nastaví na „pořád zapnuto“

Výstupní piny

U výstupu patří multiplexor k pinu. Nastavením registru určuji,  která periferie bude mít na daném pinu svůj výstup. Toto určují registry RPORx

Příklad: chci mít vysílací pin pro UART1 na pinu 4 procesoru (mám tam připojený PICKIT na programování a chci pomocí něj přijímat data z PICa)

Tabulka 11-2  - zde si najdu číslo pro UART1TX  … 00011

Dále se musím podívat, co je zač pin 4 – u popisu paciček procesoru (Pin Diagrams) na začátku datasheetu vidíme, že pin 4 je RP0.

Tohle číslo nacpu do registru RPOR0 . Registr se musí najít v tabulkách REGISTER 11-17 a dalších. Jeden registr ovládá dvě pacičky procesoru -   registr RPOR0 ovládá piny  RP0 a RP1. A převod mezi RPx a skutečným číslem pinu je na úvodním obrázku paciček procesoru.

Číslo 00011 z tabulky  11-2 narvu do registru RPOR0 do bitů 4-0.

Do bitů 12-8 dáme  00000 , to je  defaultní nastavení. – to je pro pin RP1 – pin 5.

Piníci  4,5  jsou zároveň CN4, CN5 – vstup pro „input change notification“ . To není programově mapovatelné, tak to necháme svému osudu.

Do TRISB samozřejmě dáme xxxx xxxx xxxx xx10 – aby byly správně, pin 4,5 procesoru je RB0, RB1

Zápis do registrů

Je chráněn pomocí bitu IOLOCK registru OSCCON. Pokud je bit v 1, nelze do řídicích registrů zapsat. Pokud je v 0, zapsat lze.

OSCCON je ovšem také chráněn proti zápisu. Musíme tedy udělat stejnou šaškárnu, jaká je popsána u oscilátoru.

1. Write 0x46 to OSCCON<7:0>.

2. Write 0x57 to OSCCON<7:0>.

3. Clear (or set) IOLOCK as a single operation.

Potom lze zapsat do řídicích registrů --  bset a bclear .

Po zápisu opět nastavíme IOLOCK do 1.

;OSCCONL (low byte) Unlock Sequence

MOV #OSCCONL, w1

MOV #0x46, w2

MOV #0x57, w3

MOV.B w2, [w1] ; Write 0x46

MOV.B w3, [w1] ; Write 0x9A

BCLR OSCCON,#IOLOCK        ; tady delam unlock ridicich registru PPS