A/D převodník

A/D převodník nastavte tak, aby měl vstup na některém z vývodů GPIO_ desky. Rozsah převáděného napětí bude od 0V do napájecího napětí. Dále sestavte program, který bude ovládat  čtyři LED diody na desce následovně: rozsah vstupního napětí si rozdělíme na pět dílů.  Pokud bude vstupní napětí v první pětině napěťového rozsahu, nesvítí žádná dioda. Pokud bude vstupní napětí v druhé pětině napěťového rozsahu, svítí jedna dioda. Pro napětí ve třetí pětině svítí dvě diody, atd., až pro napětí v poslední pětině svítí všechny čtyři diody.
Až sem za 4 

Desku naprogramujte tak, aby indikovala vstupní napětí pomocí blikání jedné diody. Pro vstupní napětí 0V bliká dioda s frekvencí  1Hz, pro napětí 3.3V bliká s frekvencí  10Hz, mezi těmito hodnotami se frekvence blikání  zvyšuje  se vzrůstajícím napětím.

Až sem za 3

Udělejte z PICa  drát. To znamená: na vstup A/D převodníku přivádíme nějaké proměnné napětí, z výstupu D/A převodníku odchází totéž napětí.   Program udělejte tak, aby zpracovávaná napětí byla svým kmitočtem v telefonním pásmu.

Až sem za 2

Na  „drátu z PICa“ předveďte, co je to aliasing. (tím myslíme:  připojíte nějaké přístroje, správně je nastavíme a ukážeme: tady vidíme aliasing )

Až sem za 1

