Zadání:

Filtr FIR, který jste dělali v EXCELu, naprogramujte do Zdeňkovy desky (s malou úpravou kmitočtů – viz dále) a předveďte, že funguje.

Takže zadání je jednoduché.

Je na člověka, ne na skupinu, takže každý student bude mít svou variantu filtru.

Pokud vám fungoval drát z PICa, bude to jednoduché.

Čísla, která vycházejí z převodníku a která jsou unsigned int, musíme převézt na float. To uděláme tak, že odečteme polovinu rozsahu, a přetypujeme na float. Na konci algoritmu, než budeme číslo dávat do SPI, zase přičteme poloninu rozsahu a přetypujeme na unsigned int.   Nezapomeneme na maskování horních bitů převodníku.

V algoritmu pro FIR filter potřebujeme posouvat vzorky. K tomu si uděláme pole float o vhodné velikosti (tolik, kolik máte zpožďovátek).  V každém kroku pak prostě vzorky v poli pošoupeme, poslední vzorek vypadne, a na začátek dáme  vzorek z AD převodníku.

Dále musíme vzorky vynásobit koeficienty b a sečíst. Příklad, jak zacházet s koeficienty, máte v adresáři MPLAB – zde je nadefinováno statické pole, a do něj jsou nacpány koeficienty. Podobně to uděláte s koeficienty b filtru. Sečtení je pak hračka – na to stačí jeden for cyklus.

Problém bude s časem. Až si uděláte algoritmus,  pustíte si ho v simulátoru a podíváte se, jak dlouho trvá. Bude trvat dlouho.  Takže při vašem původním vzorkovacím kmitočtu by to nešlo. Snížíme si tedy vzorkovací kmitočet pro algoritmus, a ve stejném poměru  zmenšíme všechny kmitočty filtru. (Příklad:  měli jste vzorkovací kmitočet 44kHz, teď vám vyjde například, že potřebujete vzorkovací kmitočet 100Hz. Takže všechny kmitočty vašeho filtru vydělíte 440 ). To samozřejmě znamená, že do desky budeme pouštět kmitočty v řádu Hz. Generátor s tím nemá problém, ale musíte dát vstup na GPIO a sinusovku stejnosměrně šoupnout, přes kondenzátor na vstupu vám to asi neproleze.

Dále můžete použít nastavení fuses, které je v tomto vzorovém adresáři MPLAB. Je použit vnější krystal na desce 8MHz , je násoben 4x pomocí PLL, takže fosc je 32 MHz. Pokud to uděláte, musíte změnit děličky u AD převodníku a SPI, aby tyto periferie stále běžely s vhodným kmitočtem.

Odevzdáte:

projekt MPLAB s fungujícím programem

popis ve WORDu, kde napíšete, jaké kmitočty opravdu má váš filtre, jak jset ho dělali atd. atd.

No a na cvičení si to naprogramujeme !