Čítače
Náš procesor má celkem pět čítačů, TMR1 – TMR5. Každý z čítačů je šestnáctibitový, a každý je ze zkráceným cyklem. Má tedy k sobě registr PR, do kteréha nastavíme číslo, do kterého má čítač čítat. Čítač TMR čítá od 0 do čísla, nastaveného v regisru PR, toto číslo se v TMR ještě objeví, po něm následuje 0. Při přechodu do 0 čítač může generovat přerušení. 

Funguje tedy podobně jako čítač TMR2 u 16F88.

Čítače 2,3  a 4,5 se mohou spojit v jeden dlouhý 32-bitový čítač (tedy TMR2 a TMR3 vytvoří jeden 32-bitový čítač.  TMR4/TMR5 taktéž mohou vytvořit jeden velký čítač. Proto budeme pojenávat o každé skupině zvlášť.

Čítač TMR1

Strana 197 datasheetu, kap. 12.0.

Základem je 16-bitový registr TMR1, který má k sobě registr periody PR1. Čítač TMR1 čítá od 0 až do čísla, nastaveného v PR1, pak se vynuluje a generuje přerušení (je-li povoleno).

Zdrojem hodin pro čítač je buď vnitřní oscilátor PICa, v tom případě je jeho kmitočet Fosc/2 (opravdu, u tohoto procesoru je to kmitočet krystalu nebo FRC oscilátoru dělený 2 !!!!! Pokud tedy používáme vnitřní FRC oscilátor, je to 8MHz / 2 = 4MHz), nebo některý z „extended “ vstupů.  Mezi Fosc/2 a extended se přepíná pomocí bitu 1 registru T1CON – bit TCS: Timer1 Clock Source Select bit.

Za zdrojem, ať už je jakýkoli, následuje dělička. Ta se ovládá bity 5-4 registru T1CON -  TCKPS<1:0>: Timer1 Input Clock Prescale Select bits.

Pokud nastavíme TCS=1, zvolili jsme „extended“  zdroj hodin pro čítač. Tento zdroj je dále volen pomocí bitů  9-8  registru T1CON -  TIECS<1:0>: Timer1 Extended Clock Source Select bits:   
11 = Unimplemented, do not use

10 = LPRC oscillator

01 = T1CK external clock input – přivádíme hodinový signál na pin T1CK. Tuhle pacičku na procesoru nenajdete, může to být skoro kterákoli pacička, volí se pomocí PPS (PeripheralPinSelect) v registru RPINR23 – viz kap. 11.4 na straně 173, dále viz 11.4.3.1 Input Mapping . Zatím na to klidně zapomeňte.   
00 = SOSC – krystal mezi piny  SOSCO  a  SOSCI, my tam na desce máme 32,768Khz. 
Další možností je takzvaná „Gated Time Accumulation“ . To zanemená, že běh čítače je řízen vnějším pinem. Tento pin je T1CK (????snad) – „Gated“ mód je možný pouze pro TCS=0, tedy hodiny z vnitřního oscilátoru PICa.

Registr T1CON máte na straně 198, podívejte se tam.

TSYNC – hodiny čítače kjsou synchronizovány s vnitřními hodinami procesoru, má smysl pouze u externího zdroje hodin.

TSIDL -   čítač běží i v případě, že je procesor ve „sleep“ módu, tedy neprovádí žádné instrukce.
Čítač TMR2,3,4,5,
Je ovládán řídícím registrem TxCON,  x je číslo čítače. 

Kapitola 13.0, strana 199
Řídící registr je na straně 202 a 203. Je téměř shodný s registrem T1CON, nemá „extended“ možnost pro zdroj hodin. Zdrojem hodin je tedy buď Fosc/2 nebo vnější pin, který je vzbrán pomocí PPS (PeripheralPinSelect, kap.11.4, strana 173)

U čítačů TMR2 a TMR4 je navíc bit T32, který při nastavení do 1 dělá z TMR2 a TMR3 jeden velký 32-bitový čítač. (nebo z TMT4 a TMR5). V tom případě se nepoužívá T3CON (T5CON), vše je nastaveno v jednom řídícím registru.  Na obrázku FIGURE 13-1 máme nakresleno uspořádání 32-bitového čítače. Nižších 16 bitů je v TMR2, vyšších v TMR3. Po vynulování se nastavuje bit T3IF,  registr periody je 32-bitový, tvořený registry PR3-PR2, PR2 je nižších 16 bitů. 
TMR3 jako samostatný může také sloužit pro „odstartování“ převodu A/D převodníku. (Pouze TMR3, žádný jiný, viz figure  FIGURE 13-3) 
