Na desce je bug u konektoru displeje.

Zdeněk dal signál RS na GND, to znamená, že nepůjde zapsat do datového registru displeje  ( stáhněte si datasheet displeje a podívejte se, o čem mluvíme. Taktéž se podívejte na schéma desky )

workaround:

přehodíme signály R/W a RS. Pak bude samozřejmě trvale R/W na log. 0, takže nebudeme moci z displeje číst. To mám ale nevadí, pro naše účely potřebujeme pouze zápis

Při konstrukci konektorů k displeji prostě přehodíme piníky RS  a R/W u displeje, a je to.

Znamená to, že pin, který má jít na pacičku  4 displeje, půjde na pacičku 5.

A pin, který má jít na pacičku  5 displeje, půjde na pacičku 4.

Já jsem použil žebříček

http://www.gme.cz/oboustranny-kolik-ass12020g-p832-151

-!!!!! alespoň doufám, ověřte si, zda to má správnou velikost !!!!!!

piny 5 a 4 jsem uprostřed přeříznul lupénkovou pilkou 

pin 5 dole a 4 nahoře jsem ohnul trochu dopředu 

pin 4 dole a 5 nahoře jsem ohnul trochu dozadu a příslušné kolíky jsem spájel, je mezi nimi asi tak 2mm místa, to se krásně drátkem spájí

a funguje to !!!!

další upozornění:  na mém displeji bylo spojeno GND vlastního displeje a katoda LED podsvícení, to samozřejmě dělalo zkrat na desce. Změřte si, zda LED někde není spojena s napájením displeje - nesmí být spojena !

